# Manual de utilizare pentru Motor H-H cu DiSEqC 1.2

Montura HH este o montură pentru antena parabolică care este capabilă să ducă antena din orizont în orizont (Horizont - Horizont) păstrînd poziţia antenei pe arcul de cerc imaginar pe care se găsesc sateliţii geostaţionari.

Motorul HH este un dispozitiv care înlocuieşte montura cu un motor care cu ajutorul softului (usals) cu care este echipat receiverul mişcă antena şi o poziţionează pe coordonatele satelitului de care avem nevoie.

- REGLAREA LIMITELOR (dacă este necesar)

Limitele reglate din fabrică sunt 70 Est şi 70 Vest. În cazul în care doriţi un arc geostaţionar mai mic, limitele trebuie reglate în felul următor:

- Demontaţi suportul din ţeavă al antenei. Slăbiţi şuruburile limitatorului după desfacerea plăcii protectoare din plastic., dar nu le desfaceţi total, deoarece pot cădea în carcasă.

- Reglaţi limitatoarele la limitele dorite (20-70 Est sau Vest)

- Strîngeţi şuruburile.

- Montaţi ţeava la loc. Mişcaţi antena cu tastele manuale, verificînd noile limite.

- MONTAREA

Condiţia esenţială pentru ca antena să recepţioneze sateliţii de pe arcul geostaţionar vizibili din locaţia dată este ca axul pe care facem instalarea atît a monturii cît şi a motorului să fie perfect vertical, la boloboc.

1 Executaţi montarea pe baza schiţei.

2. Fixaţi motorul de ţeavă.

  - REGLAREA

- Direcţia Sudică

Asiguraţi-vă că suportul este reglat la 0º. Fixaţi antena de montura H-H. Asiguraţi coincidenţa planului antenei cu cel de simetrie al monturii. Rotiţi sistemul în jurul axei pînă cînd antena va fi orientată spre Sud.

- Elevaţia antenei

  - Căutaţi pe scala elevaţiei datele corespunzătoare poziţiei geografice unde va fi montată antena.(Folosiţi tabelul din anexă)

  - Mişcaţi antena din elevaţie pînă cînd obţineţi imaginea cea mai clară, apoi strîngeţi şuruburile.

- Cu ajutorul butonului manual sau receptorului rotiţi antena spre Est şi Vest pentru a verifica calitatea recepţiei. În cazul recepţiei necorespunzătoare reglaţi manual unghiul din spatele antenei.

( Montura este alimentată din receptor prin intermediul cablului de antenă. Dacă receptorul este pornit, LED-ul verde este aprins)

- CONEXIUNI

#### Faceţi conexiunile pe baza schiţei. Se recomandă utilizarea cablului coaxial RG-6/U:

- BUTONUL MANUAL

Cu butonul manual de pe baza motorului puteţi roti antena:

  - Vest: apăsaţi –o odată şi ţineţi –o apăsat

  - Est:în decursul a 0,5 secunde apăsaţi –o de două ori şi ţineţi –o aşa

  - Vest – reglaj fin:apăsaţi odată, apoi după un pas lăsaţi –o liber

  - Est – reglaj fin:apăsaţi de două ori, apoi după un pas lăsaţi –o liber

- LED-UL SEMNALIZATOR

| ##### Culoare | ##### Stare | ##### Informaţii |
| --- | --- | --- |
| ##### Verde | ##### Aprins | ##### Pornit, standby |
| ##### Portocaliu | ##### Clipeşte | ##### Recepţionarea comenzilor DiSEqc 1.2/ mod RESET |
| ##### Portocaliu | ##### Aprins | ##### Supraalimentare / atingerea limitei |

- RESETAREA

- Asiguraţi –vă că receptorul este pornit. LED –ul verde este aprins.

- Cu ajutorul butonului manual rotiţi antena în poziţia 0.

- Cu un obiect corespunzător apăsaţi RESET timp de min.2 secunde. LED – ul va clipi galben. Procedeul se va termina după ce LED – ul va schimba în verde. Deconectaţi pentru cîteva secunde cablul care vine de la receptor, apoi legaţi –o la loc.

- DiSEqC 1.2

Montura a fost concepută pentru a funcţiona cu receptoare DiSEqC 1.2.
Consultaţi manualul de utilizare al receptorului.

- Go East/West	: roteşte antena spre est/vest

- Fine Tune E/W	: reglaj fin spre est/vest – pas cu pas

- Store nn		: poziţii de satelit „nn” (01-60)

- Goto nn		: rotirea antenei în poziţia “nn”  (01-60)

- East/West Limits	: reglarea limitelor electronice

- Limit Off		: oprirea reglării limitelor electr.

- Goto 0		: rotirea în punctul de referinţă 0

- PROBLEME DE FUNCŢIONARE

| ##### Simptom | ##### Soluţie |
| --- | --- |
| ##### Tasta manuală nu funcţionează | ##### Verificaţi dacă receptorul este pornit. #### În timp ce antena se roteşta la comanda receptorului, butonul manual nu funcţionează. |
| ##### Motoraşul nu funcţionează | ##### Verificaţi conexunile; dacă receptorul ştie DiSEqC 1.2. Verificaţi ca antena să nu fie mai mare de 1,2 m. |
| ##### Motoraşul s-a blocat | ##### Ştergeţi limitele electronice #### Verificaţi dacă nu cumva are limite mecanice #### Verificaţi dacă nu există obstacole în calea antenei. |
| ##### Motoraşul funcţionează în etape | ##### Verificaţi ca antena să nu fie mai mare de 1,2 m. #### Verificaţi calitatea cablului de legătură |

- DATE TEHNICE

| #### Dimensiunea antenei | Max. 120 cm |
| --- | --- |
| #### Viteza | 1,9/sec (la 13 V) 2,5/sec (la 18 V) |
| #### Azimutul | Reglabil 70 Est - 70 Vest (max 140) |
| #### Elevaţia | 25 - 75 |
| #### Ţeava | Ø55 x 160mm |
|  | Ø35 – Ø65 mm |
| #### Poziţii satelit | 60 |
| #### Funcţie„Goto 0” | este |
| #### Comandă manuală | este |
| #### LED semnalizator | este |
| #### Protecţii | Limite mecanice, electronice |
| #### Masa | 3.1 kg (net) 3.5 kg (brut) |
| #### Dimensiuni (mm) | 345 x 168 x 110 (împachetat) |